ALLUMAGE ELECTRONIQUE A MICROCONTROLEUR

Modification des courbes embarquées

La modification des courbes nécessite un programmateur de Pics. Ce modèle ultra simple suffit pour des modifications occasionnelles.

La description de ce programmateur de Pics est disponible sur :

http://gtv.free.fr/elec/?Programmateur_de_PIC_16f84_16f628_et_16f877=&page=Projet&NoProjet=19

Les pages suivantes décrivent la procédure à suivre pour modifier l’allumage en créant de nouvelles courbes embarquées.

La modification du programme pour introduire de nouvelles courbes se fait en 3 étapes :

- le calcul du code correspondant aux courbes souhaitées se fait sur le tableau de calcul EXCEL.

- la modification du code se fait à l’aide du logiciel MPLAB disponible sur le site de Microchip.

- La programmation du Pic se fait à l’aide du logiciel ICprog

Le tableau de calcul est disponible dans le répertoire « Utilitaires »

Le logiciel MPLAB peut être téléchargé sur :

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002

il est également disponible en version compressée dans le répertoire « Utilitaires »

Le logiciel ICProg peut être téléchargé sur :

http://www.chez.com/udelmas/prog_pic.html

il est également disponible en version compressée dans le répertoire « Utilitaires »

Je vous conseille de réaliser une copie de l’ensemble du répertoire « documentation » avant de commencer les modifications, de façon à toujours pouvoir retrouver les fichiers originaux.

Je vous conseille aussi de réaliser les modifications sur des Pics neufs, de façon à conserver les Pics originaux tout programmés qui pourront ainsi être remis en place en cas de besoin.

1 - Le calcul du nouveau code

Ouvrir le tableau de calcul EXCEL. Ce tableau est composé de 2 parties.

- A gauche, sur fond jaune, les calculs numériques. Il suffit de rentrer les valeurs d’avance voulues sous forme de nombre ou sous forme de formule. Les cases à remplir sont uniquement les cases blanches. Il y a les quatre courbes du haut en bas dans ce tableau.

- A droite, sur fond bleu, le code assembleur calculé qui sera ensuite copié dans le logiciel MPlab.

2 – La modification du listing source

- Avant de commencer la modification du programme source, il faut configurer l’ordinateur :

  - Copier le répertoire « Programme » et le copier directement à la racine de C :

  - Décompresser le programme MPLAB

  - Ouvrir MPLAB

  - Dans le menu Project, ouvrir Project Wisard

- Cliquer sur suivant.

- Choisir le microcontrôleur PIC16F628

- Cliquer sur suivant.

- Choisir l’outil d’assemblage Microchip MPASM toolsuite

- Cliquer sur suivant.

- Donner le nom du projet « Allumage » et sélectionner votre répertoire « programme « créé précédemment à l’aide du bouton « Browse »

- Cliquer sur suivant.

  - Sélectionner les fichiers « m16f84.asm » et « PIC16F628.INC » et cliquer sur Add

- Cliquer sur suivant.

- Cliquer sur Terminer

- Vous devez obtenir cela :

A partir de ce moment là, votre ordinateur est configuré, et si vous souhaitez à nouveau modifier les courbes, il suffira de faire Project, Open, et de chercher votre répertoire et son projet à l’intérieur. Vous arriverez alors directement à cet écran sans avoir à refaire ce qui à été fait depuis le début du chapitre 2.

- Double-cliquer sur « m16f84.asm »

- Contrôler qu’il n’y a pas de problème d’assemblage en tapant sur la touche de fonction « F10 »

- Le programme doit ouvrir une nouvelle fenêtre avec du texte qui se terminera par « BUILD SUCCEEDED: »et la date. A partir de ce moment, le programme a créé tous les fichiers d’assemblage.

- Refermer cette fenêtre pour revenir au listing source.

- Descendre jusqu’à la ligne 600.

- Sélectionner le listing à partir de la ligne 600 jusqu’à la fin.

- Supprimer cette fin de listing.

- Copier tout le nouveau listing généré avec le tableau EXCEL (tout ce qui sur fond bleu dans le tableau EXCEL).

- Coller ce listing à partir de la ligne 600 du listing d’assemblage.

- Assembler le nouveau code en tapant sur la touche de fonction « F10 »

- Le programme doit ouvrir une nouvelle fenêtre avec du texte qui se terminera par « BUILD SUCCEEDED: »et la date. A partir de ce moment, le programme a créé tous les nouveaux fichiers d’assemblage.

- Vous pouvez quitter MPLAB, votre nouveau code est prêt à être envoyé dans le PIC

3 – La programmation du Pic

Repérer le sens de montage des Pics dans le boîtier d’allumage  avant de déposer ceux-ci. Le sens est facilement repérable au point gravé sur la borne 1 et au décrochement sur le dessus du boîtier côté borne 1.

- La dépose des Pics de l’allumage est une opération délicate. Il convient de sortir le Pic de son support en le tirant le plus droit possible, de façon à ne pas tordre les pattes. N’hésitez pas à attraper le pic par les 2 bouts avec une pince multiprise, en ne serrant pas trop fort.

- Mettre le premier Pic sur le programmateur en prenant soin de mettre le point gravé sur le Pic en face du point marqué au marqueur sur le programmateur.

- Raccorder le programmateur à l’ordinateur.

- Alimenter avec une pile 9V.

- Décompresser le programme ICProg

- Ouvrir ICprog.

- Cliquer sur sur « Settings » et « Options » pour sélectionner la langue française.

- Cliquer sur « Configuration » et « Hardware »

- Configurer la liaison série de l’ordinateur « Com 1 » et l’interface « Windows API »

- Contrôler qu’aucune option n’est sélectionnée dans communication.

- Cliquer sur « Fichier » et « Ouvrir »

Sélectionner le fichier m16f84.HEX, puis cliquer sur « Ouvrir ».

Vous devez obtenir ceci :

- Cliquer sur le composant électronique rouge pour effacer le Pic

Cliquer sur le composant électronique avec l’éclair jaune pour programmer le Pic avec le nouveau programme

- A la fin de la programmation, vous devez obtenir un message qui dit que la vérification du composant est correcte. Vous pouvez démonter le Pic du programmateur et passer au suivant.

- Si ce n’est pas le cas, où bien vous n’avez pas suivi les instructions scrupuleusement, où bien il faut sélectionner le port « Com 2 » dans le menu « Configuration » « Hardware ».. Si après avoir essayé de nouveau vous ne parvenez pas à effectuer la programmation, contactez-moi.

Les Pics programmés peuvent être mis en place dans le boîtier d’allumage en respectant le sens de montage. Il n’y a aucun réglage à modifier.

Bonne route…