ALLUMAGE ELECTRONIQUE A MICROCONTROLEUR

Caractéristiques :

- Allumage transistorisé pour moteurs à vis platinées.

- Gestion de l'avance centrifuge par microcontrôleur.

- Réglage d’avance mécanique facilité (pas de réglage d’écartement et possibilité d’affiner avec l’électronique).

- Réglage de l'avance électronique par microswitchs.

- 4 courbes d'avance au choix.

- Réglages d'allumage définitifs (1 contrôle tous les 20 à 30.000 km, et affinage de l’avance par micro-switch).

- Amélioration des démarrages.

- Amélioration des reprises à bas régime.

- Légère baisse de la consommation d'essence.

Ce montage ne comporte pas de pièces mécaniques qui s’usent et perdent leurs caractéristiques au fil du temps. Il permet aux machines anciennes de retrouver et de garder définitivement un réglage optimal.

Il permet également à ceux qui le souhaitent de modifier leurs courbes d’avance. Il suffit pour cela de modifier la programmation des microcontrôleurs.

Installation sur la moto :

- Débrancher les condensateurs d'allumage d'origine.

- Démonter les bougies.

- Supprimer le mécanisme d’avance centrifuge d’origine de la moto. Dans la pratique, il sera souvent plus facile de bloquer celui-ci avec du fil de fer pour le rendre inopérant.

- Contrôler l’écartement des rupteurs (il faut mettre 4/10 mm sans se poser de questions. L’allumage électronique ne nécessite pas de réglage de Dwell).

- Monter un disque gradué en bout de vilebrequin. Il suffit de reproduire un des disques gradués joints à cette notice et de le fixer sur un morceau de plastique ou de bois. La fixation se fait au moyen d’une vis de 8mm fixée sur le rotor d’alternateur (il est préférable de fabriquer une petite entretoise dans un tube de 8/10 pour fixer le disque gradué sur le rotor d’alternateur)

- Chercher le Point Mort Haut (PMH) du cylindre à régler en premier (en principe, c’est le cylindre droit sur les gros blocs et le gauche pour les petits blocs).

- Fabriquer un index pour le disque gradué avec un morceau de fil de fer fixé sur l’un des trous du carter d’alternateur. Mettre l’index en face du zéro.

- Régler l’avance à 60° avant le Point mort haut.

- Régler l’avance du deuxième cylindre de la même façon.

  - Nota : le réglage de l’avance peut se faire avec une simple lampe témoin. A défaut, il sera possible d’utiliser le montage lui-même pour régler ce point d’avance. Après raccordement du boîtier, les Led s’allument et s’éteignent en fonction de el’ouverture et la fermeture des rupteurs.

- Raccorder le boîtier suivant le Schéma ci-dessous.

- Ouvrir le couvercle du boîtier.

- Mettre les bougies dans les antiparasites et les positionner de façon à ce qu’elles touchent une masse de la moto.

- Positionner le switch 3 du microswitch à 3 contacts sur OFF.

- Mettre le contact.

- Les diodes Led clignotent trois fois   Les microcontrôleurs fonctionnent

- Positionner le switch 3 du microswitch à 3 contacts sur ON.

- Les diodes Led clignotent lentement.

- Contrôler qu’il y a bien des étincelles sur les 2 bougies au rythme des clignotements..

- Positionner le switch 3 du microswitch à 3 contacts sur OFF.

- Choisir la courbe d'avance voulue en sélectionnant les interdils 1 et 2 du microswitch 3 contacts suivant le tableau ci-dessous.

- Positionner les 10 microswitchs d’avance à 0 suivant le tableau de position collé sur le couvercle

Contrôle à la lampe stroboscopique :

- Démarrer le moteur.

- Raccorder une lampe stroboscopique successivement sur chaque fil de bougie pour contrôler l’avance initiale sur le disque gradué.

- Affiner les réglages au moyen des microswitchs 1 à 5 de chaque allumage (Interdils 5 switchs). Si le réglage par les interdils n’est pas possible, c’est que le réglage mécanique du point d’avance à 60° n’est pas correct. Il convient alors de reprendre ce réglage.

  - Nota : Le tableau sur le couvercle du boîtier donne la valeur de décalage correspondant à chaque microswitch.

- Accélérer le moteur pour contrôler le développement de l’avance sur le disque gradué.

ANNEXES

Exemple de disques gradués

Revue technique gros blocs

Revue technique petits blocs